有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC002 | 测点标识 | YC.HB_HZ.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 11:15:22 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 华北-华中 500kV联络线 |  |  |
| 所属厂站 | 长治站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日11时15分22秒，长治站WAMS系统记录了华北-华中500kV联络线的运行数据。受端华中电网负荷突增，该联络线受电电力瞬时达到1180MW。经核对，该断面的稳定限额（暂态稳定计算值）为1200MW，当前运行值低于限额20MW，在安全范围内。WAMS系统显示，系统功角稳定，未出现振荡；电压最低下降至0.97pu后快速恢复。调度人员通过自动发电控制（AGC）调整了送端机组出力，确保功率平稳，最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |