有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC003 | 测点标识 | CM-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | SDH 2.5G 光传输设备 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站作为特高压直流枢纽，通信设备缺陷管理要求极高。该站编制了《换流站通信设备缺陷管理实施细则》，细化到每个板卡和光路的消缺责任人。制度中明确了紧急缺陷需在发现后1小时内上报、24小时内消除；严重缺陷48小时内消除；一般缺陷7天内消除，并纳入月度绩效考核。2025年全年共发生通信缺陷5项，其中2025年9月12日出现1起紧急缺陷：SDH设备交叉板故障导致2.5G环网保护倒换，影响部分业务。通信检修人员立即从备件库调取同型号板卡，于当日22时（缺陷发现于当日9时）完成更换并恢复业务，消缺用时13小时。其余缺陷均为一般缺陷，均在4天内完成。缺陷管理台账清晰，每月消缺计划完成率统计均为100%。关键信息：通信设备缺陷管理制度健全，有实施细则及考核机制；紧急缺陷24h消缺率达100%，最近紧急缺陷消缺用时13小时；消缺计划完成率100%，无消缺不及时或严重问题 |  |  |  |