有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC005 | 测点标识 | YX.SH_CABLE.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 09:40:12 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 上海中心城区 电缆通道与主变 |  |  |
| 所属厂站 | 静安220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日09时40分12秒，静安220kV变电站DMS系统记录到多重故障：上海中心城区电缆隧道发生火灾，导致两回220kV进线电缆烧毁，同时一台主变因高温跳闸。针对此类多重故障，该片区配置了配网自愈系统和负荷转供作为对应的防止或控制措施。配网自动化系统在150ms内完成故障定位、隔离，并通过合环操作将负荷转移至相邻变电站（人民站、广场站）；同时主变跳闸后，备自投装置自动投入另一台主变。DMS记录显示，故障后约200ms，非故障区域负荷全部恢复供电，最重要用户（如政府、医院、数据中心）通过双路供电和应急发电车接入实现零中断。该措施有效防止了系统崩溃，避免了最重要用户的灾害性停电 |  |  |  |