有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC020 | 测点标识 | YX.CD_TUNNEL.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 17:30:51 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 成都中心 电缆隧道与开关站 |  |  |
| 所属厂站 | 成都中心220kV站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日17时30分51秒，成都中心220kV站DMS系统记录到多重故障：电缆隧道因暴雨积水引发多回电缆绝缘击穿，导致两座110kV开关站全停。针对此类多重故障，成都电网配置了电网黑启动预案和重要用户优先供电作为对应的防止或控制措施。故障发生后，配网自动化系统在300ms内完成故障隔离，并启动黑启动预案——从邻近的成都南站通过10kV联络线恢复对开关站的站用电供电；同时，最重要用户（如华西医院、天府广场地铁站）自动切换至应急发电车或UPS供电。DMS记录显示，开关站全停约1.5秒后站用电恢复，控制设备重新启动；最重要用户供电未中断，其他负荷在15分钟内通过环网逐步恢复。该措施有效防止了系统崩溃，最大程度减少了灾害性影响 |  |  |  |