有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC006 | 测点标识 | YC.GD_GX.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 16:45:10 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 广东-广西 交流联络线 |  |  |
| 所属厂站 | 梧州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日16时45分10秒，梧州500kV变电站SCADA系统记录了广东-广西交流联络线的运行数据。广西侧送电电力稳定在980MW附近波动。经复核，该断面稳定限额（暂态稳定计算值）为1000MW，当前运行值低于限额20MW，在安全范围内。调度运行方式安排合理，断面功率控制在限额内。两广电网通过该联络线实现功率互济，系统运行稳定。最大送电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |